Fenton预处理对城市污泥重金属形态及生物淋滤溶出影响

于贺1,邱春生1,2,*,王晨晨1,2,节剑勇3,孙力平1,2,骆尚廉4,王少坡1,2,郑剑锋1,2

1. 天津城建大学环境与市政工程学院，天津  300384

- 天津市水质科学与技术重点实验室，天津  300384

- 河南省建筑设计研究院有限公司，郑州  450014

- 台湾大学环境工程学研究所，台北  10673

第一作者：于贺(1993—)，女，硕士研究生。研究方向：废弃物资源化。E-mail：344490557@qq.com

*通信作者：邱春生(1984—)，男，博士，副教授。研究方向：废弃物资源化。E-mail：qcs254@163.com

基金项目：国家自然科学基金资助项目（51478291）；国家科技重大专项（2017ZX07106001）；天津市自然科学基金资助项目（17JCTPJC51400）

收稿日期: 2018-08-26；录用日期：2018-12-27

DOI  10.12030/j.cjee.201808165  中图分类号 X705 文献标识码 A

摘 要  针对生物淋滤处理城市污泥重金属Cr、As和Pd的溶出效率较低的问题，采用芬顿（Fenton）氧化法对城市污泥进行预处理，考察Fenton氧化对污泥中重金属Cr、As和Pd赋存形态转化及后继生物淋滤过程溶出率的影响。实验结果表明，经pH=4.00、Fe2+=1.00 g·L-1、H2O2=9 g·L-1的条件下Fenton预处理后，重金属Cr、As和Pb的存在形态均由稳定性较强的可氧化态和残渣态向不稳定的弱酸提取态和可还原态转化，其不稳定态比重分别由15%、30%、9%提高到了24%、41%、11%；生物淋滤实验结果显示，由于重金属形态变化，重金属Cr、As和Pb溶出率分别由52.71%、11.15%、33.19%提升至60.76%、24.32%、45.96%。Fenton预处理联合生物淋滤法提高了对重金属Cr、As和Pb的去除效果，有助于实现污泥的无害化处理处置。

关键词  城市污泥；生物淋滤；Fenton氧化；重金属形态

Influence of Fenton pretreatment on distribution and bioleaching efficiency of heavy metal in municipal sludge

YU He1, QIU Chunsheng1,2,*, WANG Chenchen1,2, JIE Jianyong3, SUN Liping1,2, LUO Shanglian4, WANG Shaopo1,2, ZHENG Jianfeng1,2

1. School of Environmental and Municipal Engineering, Tianjin Chengjian University, Tianjin 300384, China

2. Tianjin Key Laboratory of Aquatic Science and Technology, Tianjin 300384, China

3. Architectural Design and Research Institute of Henan Province Co.Ltd., Zhengzhou 450014, China

4. Graduate Institute of Environmental Engineering, Taiwan University, Taipei 10673, China

* Corresponding author, E-mail: qcs254@163.com

Abstract  In order to improve the low dissolution efficiency of heavy metals (Cr, As and Pd) in municipal sludge treated by bioleaching, Fenton oxidation was applied to pretreat the municipal sludge. The effects of Fenton oxidation on the distribution of heavy metals Cr, As and Pd in the sludge and the dissolution efficiency of the heavy metals in subsequent bioleaching were investigated. The results of pretreatment experiments showed that after the Fenton pretreatment under the conditions of pH=4.00, Fe2+=1.00 g·L-1 and H2O2=9 g·L-1, the speciation of heavy metals Cr, As and Pb were partly transformed from the stable oxidized states and residual state into the unstable acid extractable state and reducible state. And the unstable morphological gravity of Cr, As and Pb increased from 15%,30% and 9% to 24%, 41% and 11%, respectively. The results of bioleaching experiments showed that the dissolution rate of Cr, As and Pb increased from 52.71%, 11.15% and 33.19% to 60.76%, 24.32% and 45.96%, respectively, due to the morphological changes of heavy metals. Fenton pretreatment combined with bioleaching can improve the removal efficiency of Cr, As and Pb, and contribute to achieve the harmless treatment and disposal of sewage sludge.

Keywords  sewage sludge；bioleaching；Fenton oxidation；heavy metals speciation

城市污泥是生物废水处理过程中的必然产物。据最近资料统计，我国污水厂污泥产量已超过4 000×104 t（含水率80%计）[1]。污泥含有大量的氮、磷和钾等营养成分，经过适当处理后可以作为肥料用于土地[2]，但是污泥中重金属的存在很大程度上限制了污泥土地利用[3]。

污泥中重金属的处理方法主要包括化学处理法[4]、动电修复技术[5]、稳定化技术[6]和生物淋滤法[7]等。生物淋滤技术可以利用氧化亚铁硫杆菌[8]的直接或间接作用，进行生物氧化、还原反应，将固相中的重金属分离浸提出来[9]，因其成本低、操作简单、环境友好等优势受到广泛关注[10-11]。然而，生物淋滤技术对部分重金属的去除率较低，这是由于生物淋滤对污泥中重金属的溶出效率与重金属在污泥中的化学存在形态相关[12]。QUEVAUVILLER等[13]根据欧共体标准物质局（European Community Bureau of Reference, BCR）顺序提取法，将重金属形态分为4类，弱酸提取态（acid extractable state）、可还原态（reducible state）、可氧化态（oxidized state）和残渣态（residual state）。对于主要以可氧化态和残渣态存在的重金属而言，生物淋滤效果一般。有研究[14]表明，多以弱酸提取态和可还原态存在的重金属受pH影响较大，多以可氧化态和残渣态存在的重金属受pH影响较小。康得军等[15]指出主要以不稳定态（弱酸提取态和可还原态）存在的重金属易被溶出，如锌（Zn），铜（Cu），镉（Cd），镍（Ni）等；而主要以稳定态（氧化态和残渣态）存在的重金属则不易被溶出，如铬（Cr），铅（Pb），砷（As）等。豆艳霞等[12]利用生物淋滤法处理污泥，发现重金属去除效果顺序为Zn＞Cu＞Cr＞Pb。因此，为了改善多以稳定态存在的重金属溶出效果，可在生物淋滤实验前对污泥进行预处理。相关研究[16]指出，污泥热解法会使重金属在热解污泥残渣中有不同程度的富集，且存在形态比在原泥中更加稳定；污泥臭氧氧化法处理可以显著提升弱酸提取态重金属在经臭氧处理后的污泥中的比重[17]；而Fenton氧化法虽然对多以稳定态存在的重金属如Pb和Cr的去除效果欠佳[18]，但是Fenton氧化法既能提高污泥中弱酸提取态重金属的比重，又能酸化污泥[19-20]。针对Fenton预氧化法联用生物淋滤法去除污泥重金属的研究较少，使用Fenton预氧化可提高高含固率污泥中稳定性较强重金属的溶出率，缩短生物淋滤的反应时间。

本研究采用Fenton预氧化法联用生物淋滤法对污泥进行处理，针对主要以稳定态（可氧化态和残渣态）存在的3种重金属Cr、As和Pd，探讨Fenton处理前后其形态迁移变化及对重金属溶出率的影响。

# 1实验材料及方法

1.1 实验用污泥

本研究所用污泥均取自天津市某污泥处理厂浓缩池，经30目0.60 mm标准方孔筛筛去污泥中较大颗粒物和杂质后，储存于4 ℃的冰箱待用。实验所用污泥基本性质如表1所示，污泥中重金属形态比例分布如图1所示。

表1  实验用污泥基本参数(按照本刊新的规范，一行数据的表格修改为文字叙述)

Table 1  Basic parameters of experimental sewage sludge

| TS/（g·L-1） | VS/（g·L-1） | 含固率/% | pH | Cr/（mg·kg-1） | As/（mg·kg-1） | Pb/（mg·kg-1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.86 | 20.63 | 4 | 6.8 | 566.6 | 32.03 | 78 |

图1  重金属 Cr、As和Pb的形态比例分布

Fig.1  Distribution of heavy metals Cr, As and Pb

1.2 实验用菌液培养

本研究所用氧化亚铁硫杆菌来源于天津市某污泥处理厂浓缩池污泥，经9K培养基[21]富集、纯化所得。取10 mL污泥于300 mL已灭菌9K液体培养基中，在32 ℃、125 r·min-1恒温振荡培养器中培养，直至培养液颜色变为红棕色且氧化还原电位（ORP）大于500 mV；取1 mL菌液与9 mL 超纯水混合，稀释10倍，按此方式依次稀释至10-6，每个梯度3个平行；将不同稀释倍数的菌液各取0.20 mL均匀涂布于灭菌后的9K固体培养基平板上，倒置于32 ℃恒温生化培养箱培养6~8 d；待9K固体培养基平板上长出的白色细小菌落变成红褐色菌落时，用无菌接种针挑取菌落于灭菌后9K液体培养基中富集培养，待菌液颜色变为红棕色且ORP大于500 mV，此菌液即为淋滤菌液。

1.3 常规指标测定方法

总固体（TS）、挥发性固体（VS）采用重量法[22]测定；pH和ORP采用电极法[23]测定。

1.4 重金属含量及形态分析

实验过程中取到的污泥样品，经离心机5 000 r·min-1离心10 min后固液分离，固体置于105 ℃烘箱烘干至恒重。取烘干后的污泥样品0.25 g加入2 mL 30% 过氧化氢溶液（H2O2），6 mL浓硝酸（HNO3），采用微波消解仪（Milestone,ETHOSE）消解35 min（消解仪程序如表2所示）；消解后的液体经0.45 μm水系膜过滤稀释后用电感耦合等离子体质谱仪（Agilent 7700 ICP-MS）测定重金属含量；重金属形态测定采用改进的BCR顺序提取法[24]。

表2  微波消解仪升温程序

Table 2  Heating program of microwave digestion system

| 步骤 | 功率/W | 升温时间/min | 温度/℃ | 保持时间/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 000 | 15 | 160 | — |
| 2 | 1 000 | 10 | 200 | — |
| 3 | 1 000 | — | 200 | 10 |

1.5 实验方法

分别取300 mL原污泥于500 mL锥形瓶中，二价铁离子（Fe2+）投加量为1.00 g·L-1，利用6 mol·L-1硫酸溶液（H2SO4）调节原污泥pH至4.00[7]，调节H2O2投加量分别为6.00、9.00 g·L-1（用F6、F9表示）处理酸化污泥，室温内充分混合反应1 h后，各取20 mL污泥样品经离心机5 000 r·min-1离心10 min后固液分离，固体烘干进行重金属形态测定，并与空白污泥样品进行对比，每组实验设置3组平行。

待Fenton预处理反应完全后，各取F6、F9实验200 mL污泥于300 mL锥形瓶中，添加3.00 g·L-1 Fe2+作为营养物质，接种30%体积比的淋滤菌液后，在32 ℃、150 r·min-1水浴摇床中进行生物淋滤，隔天进行污泥取样（各取20 mL），污泥样品经离心机5 000 r·min-1离心10 min后固液分离，固体烘干进行重金属含量测定，并与空白污泥样品进行对比。通过对比不同条件下污泥生物淋滤的效果来探究Fenton预处理对污泥生物淋滤的影响。平行实验结果经过验证处于误差范围内，结果采用平均值表示。

# 2结果与讨论

2.1 不同H2O2投加量Fenton预处理对污泥重金属形态的影响

对污泥采用不同H2O2投加量Fenton预处理后，3种重金属的形态占比均有所变化。图2表示污泥经不同条件Fenton预处理前后，污泥中Cr、As和Pb各形态所占的百分比分布。

经过F6条件预处理后，3种重金属的残渣态所占比重均增加，重金属Cr由30%上升至32%；重金属As由62%上升至64%；重金属Pb由81%上升至88%。经过F9条件预处理后，3种重金属的可还原态所占比重均增加，重金属Cr由12%上升至19%；重金属As由23%上升至36%；重金属Pb由9%上升至11%。整体来看，F9条件进行预处理对重金属形态变化的影响较大，重金属Cr、As、Pb的不稳定态分别由15%、30%、10%提高到了24%、41%、12%。

图2  Fenton预处理后重金属形态转化

Fig.2  Speciation transformation of the heavy metals after Fenton pretreatment

根据实验结果，重金属Cr、As经过Fenton试剂F9条件预处理后，污泥中重金属弱酸提取态和可还原态的比重较预处理前有大幅升高，相应较稳定的可氧化态和残渣态比重下降，Pb重金属的形态变化并不明显，但弱酸提取态和可还原态的比重仍然有所升高。通常重金属以弱酸溶解态和可还原态存在时被认为移动性强，生物有效性更高，从而也更危险。而以残渣态和可氧化态存在时，生物有效性较低，相对稳定、安全[19]。徐大勇等[19]研究表明，Fenton氧化处理污泥过程可以提高重金属不稳定态比重含量，降低稳定态的比重含量。而主要以不稳定态存在的重金属易被溶出[14]，因此，Fenton预处理虽然提高了污泥重金属的生物有效性，但有助于改善后续生物淋滤中重金属的溶出效果。

2.2 不同H2O2投加量Fenton预处理后对生物淋滤效果的影响

采用不同H2O2投加量Fenton预处理后的污泥进行生物淋滤实验，生物淋滤过程中的pH和ORP变化如图3所示。经不同H2O2投加量Fenton处理后，F6、F9实验组污泥初始pH分别为3.70和3.68，低于空白组，这是Fenton反应中的Fe3+发生水解导致的[25]。生物淋滤后空白组和实验组的pH最终均降至2.15左右，这表明淋滤菌在Fenton处理后的污泥中均可正常生长繁殖。ORP是用来反应体系中所有物质反应出来的氧化-还原性，ORP越大，氧化性越强；ORP越小，氧化性越弱。相对ORP为-54.7 mV的空白组，经过Fenton试剂的氧化处理后的实验组初始ORP随H2O2投量增大而增大，F6、F9实验组污泥初始ORP分别为61 mV和203.8 mV。在淋滤过程中，ORP变化趋势与pH相反，空白组ORP在4d后迅速升高，而实验组ORP上升趋势缓慢，此后均呈现迅速升高趋势，空白组和实验组ORP最终均升至600 mV左右。pH下降和ORP升高是淋滤菌正常生长繁殖的标志[26]。

图3  Fenton预处理后污泥生物淋滤过程中pH和ORP的变化

Fig.3  Changes of pH and ORP during sludge bioleaching after Fenton pretreatment

如图4所示，生物淋滤过程中，空白组和实验组的重金属随淋滤进行而持续溶出，但重金属溶出效率不同。

图4  污泥生物淋滤过程中重金属含量变化

Fig.4  Content changes of heavy metal in bioleaching

由于Fenton预处理过程中，酸化作用使重金属向弱酸提取态的形式转化，而产生的氧化性极强的·OH能将污泥中较稳定的可氧化态和残渣态存在的重金属氧化，使其释放到液相[26]，使得固态污泥中经Fenton试剂处理后的实验组重金属初始浓度低于空白组。

重金属Cr、As经过F6和F9条件预处理后，重金属变化趋势相似。在生物淋滤初期（3 d），重金属Cr、As中弱酸提取态在低pH条件下溶出，可还原态部分在淋滤菌的作用下持续溶出[27]，实验组中Cr、As的不稳定态比重较大，重金属含量下降速度快于空白组；淋滤中期（7 d），随淋滤过程pH不断下降和ORP不断上升，可氧化态部分开始大量溶出[26-27]，实验组中Cr的可氧化态比重较小，空白组下降速度快于实验组；随着淋滤实验进行，ORP升高，氧化能力增强，促使重金属的部分较稳定态溶出[28]，Cr、As含量急剧下降直至平稳状态。生物淋滤结束后，空白组、F6和F9实验组的Cr含量分别降至267.92、260.74、226.13 mg·kg-1，溶出率由33.19%分别提升至53.98%、60.09%；而As含量分别降至28.46、26.44、24.24 mg·kg-1，溶出率由11.15%分别提升至17.45%、24.32%。

重金属Pb含量的变化趋势不同于以上2种重金属。在生物淋滤初期，重金属Pb含量随淋滤过程的进行而呈现下降趋势，可能是Pb的可还原态部分在淋滤菌的作用下溶出[26]；在淋滤中期，Pb含量呈现上升趋势，根据生物淋滤机理，实验过程中会产生大量硫酸盐，而硫酸盐易与铅结合成硫酸铅沉淀，反而降低了铅的溶出率[29]；在淋滤周期末，Pb含量急剧下降，可能是由于低pH和高ORP的环境，使得Pb的稳定态得以溶出[26,28]。生物淋滤结束后，空白组、F6和F9实验组的重金属Pb含量分别降至52.11、42.93、42.15 mg·kg-1，溶出率由33.19%分别提升至44.96%、45.96%。

以上3组实验中，重金属Cr、As和Pb经过预处理后进行生物淋滤的去除效果都比空白淋滤好。F6实验组投加量较低，生物淋滤后的含量较空白组相近或略有降低；F9实验组投加量适宜，生物淋滤后重金属含量较空白组明显降低。可以看出，预处理过程通过对重金属Cr和As存在形态的改变，使得其在生物淋滤过程中的溶出率均明显升高；对于重金属Pb，预处理过程对存在形态有所改变，效果虽不明显，但其在生物淋滤过程中的溶出率依然有所升高。

3结论

1）经Fenton氧化处理后，污泥重金属Cr、As和Pb各存在形态发生不同程度的迁移转化，在pH=4.00、Fe2+=1.00 g·L-1、H2O2=9 g·L-1的条件下，Cr、As和Pb均由稳定性较强的可氧化态和残渣态，向不稳定的弱酸提取态和可还原态转化，提高了污泥中重金属的生物有效性。

2）生物淋滤过程中，重金属Cr和As的溶出效果受其存在形态的影响较大，随着不稳定态所占比重的增加，其溶出率显著升高；重金属Pb的存在形态对其溶出效率影响较小，不稳定态比重变化不大，但淋滤溶出率依然有所提升，溶出率变化的其他相关因素仍需探索。

3）Fenton预处理联合生物淋滤法相比单独生物淋滤法，不但提高了对重金属Cr、As和Pb的去除效果，而且降低了污泥中重金属的生物有效性，有助于实现污泥的无害化处理处置。

参 考 文 献

- 住房和城乡建设部. 2016年城乡建设统计公报[J]. 城乡建设, 2017(17): 38-43.

- 尹军, 谭学军. 污水污泥处理处置与资源化利用[M]. 北京：化学工业出版社, 2005.

- WU Q, DUAN G, CUI Y, et al. Removal of heavy metal species from industrial sludge with the aid	of 	biodegradable iminodisuccinic acid as the chelating ligand[J]. Environmental Science & Pollution Research, 	2015, 22(2): 1144-1150.

- 贺菊花, 张莹琦, 程刚. 城镇污泥重金属去除技术研究进展[J]. 应用化工, 2015, 44(8): 1541-1545.

- YUAN C, WENG C H. Electrokinetic enhancement removal of heavy metals from industrial wastewater 		sludge[J]. Chemosphere, 2006, 65(1): 88-96.

- 吴烈善, 曾东梅, 莫小荣, 等. 不同钝化剂对重金属污染土壤稳定化效应的研究[J]. 环境科学, 2015，	36(1): 309-313.

- 节剑勇, 孙力平, 邱春生, 等. 基于生物淋滤的城市污泥重金属溶出及形态迁移[J]. 环境工程学报, 2018	,12(3): 939-946.

- 朱小娟. 不同菌种对污泥生物淋滤过程中重金属去除效果的比较研究[D]. 太原：太原理工大学, 2010.

- LOMBARDI A T, GARCIA J O. An evaluation into the potential of biological processing for the removal of 		metals from sewage sludges[J]. Critical Reviews in Microbiology, 1999, 25(4): 275-288.

- KUMAR R N, NAGENDRAN R. Influence of initial pH on bioleaching of heavy metals from contaminated 		soil employing indigenous Acidithiobacillus thiooxidans[J]. Chemosphere, 2007, 66(9): 1775-1781.

- SOLISIO C, LODI A, VEGLIO F. Bioleaching of zinc and aluminium from industrial waste sludges by means 	of Thiobacillus ferrooxidans[J]. Waste Management, 2002, 22(6): 667-675.

- 豆艳霞, 王怡, 陈斌, 等. 硫杆菌淋滤对剩余污泥中重金属及养分的影响[J]. 中国给水排水, 2014, 30(21): 27-31.

- QUEVAUVILLER P, RAURET G, GRIEPINK B. Single and sequential extraction in sediments and soils[J]. 	International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 1993, 51(1/2/3/4): 231-235.

- LIPHADZI M S, KIRKHAM M B. Heavy metal displacement in EDTA-assisted phytoremediation of biosolids 	soil[J]. Water Science & Technology, 2006, 54(5): 147-153.

- 康得军, 匡帅, 唐虹, 等. 微生物淋滤技术在去除城市污泥重金属中的应用[J]. 工业用水与废水, 		2016, 47(3): 11-15.

- 关若楠, 时亚飞, 梁莎, 等. 复合调理脱水污泥热解残渣中重金属形态分布[J]. 环境科学与技术, 		2017, 40(3): 74-78.

- JIAN Z, YU T, ZHANG J, et al. Distribution and risk assessment of heavy metals in sewage sludge after 		ozonation[J]. Environmental Science & Pollution Research, 2016, 24(6): 1-8.

- ANDREWS J P, ASAADI M, CLARKE B, et al. Potentially toxic element release by fenton oxidation of 	sewage sludge[J]. Water Science & Technology, 2006, 54(5): 197-205.

- 徐大勇, 操沛沛, 乐王旭, 等. Fenton氧化剩余污泥过程重金属迁移及其形态变化[J]. 环境工程学报, 	2016,10(10): 5893-5900.

- 洪晨, 邢奕, 司艳晓, 等. 芬顿试剂氧化对污泥脱水性能的影响[J]. 环境科学研究, 2014, 27(6): 615-622.

- WANG J, BAI J, XU J, et al. Bioleaching of metals from printed wire boards by Acidithiobacillus ferrooxidans 	and Acidithiobacillus thiooxidans and their mixture[J]. Transactions of Nonferrous Metal Society of China, 	2006, 172(4): 1100-1105.

- 中华人民共和国建设部. 城市污水处理厂污泥标准检验方法：CJ/T 221-2005[S]. 北京：中国标准出版		社, 2006.

- 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法[M]. 4版. 北京：中国环境科学出版社, 2002.

- 刘甜田, 何滨, 王亚韩, 等. 改进BCR法在活性污泥样品重金属形态分析中的应用[J]. 分析试验室, 	2007, 26(S1): 17-20.

- CASERO I, SICILIA D, RUBIO S, et al. Chemical degradation of aromatic amines by Fenton's reagent[J]. 	Water Research, 1997, 31(8): 1985-1995.

- 闫瑾. 生物淋滤法去除污泥中重金属的工艺参数优选研究[D]. 太原：太原理工大学, 2010.

- 宋相国. 生物酸化联合类Fenton氧化去除城市污泥中重金属[D]. 长沙：湖南大学, 2008.

- 白敏菂, 张芝涛, 白敏冬. 高级氧化新技术及其防治环境污染应用[M]. 北京：化学工业出版社, 2012.

- 赵国华, 高顺芝, 罗兴章. 氧化亚铁硫杆菌对电子垃圾焚烧迹地重金属形态的影响[J]. 环境工程学报, 	2014, 8(1): 347-352.

（本文编辑：金曙光，郑晓梅，张利田）